一、电能

教学目标：

1、知识和技能

- 知道电能的单位是焦耳，另一个单位是千瓦时，知道电功率的单位是瓦或千瓦。

- 会使用家庭电能表。

2、过程和方法

- 体验电能可以转化其他形式的能量。

3、情感、态度、价值观

- 了解电能在人类社会中的作用。

- 认识节约用电的重要性。

重、难点：

- 电能的概念、相关单位。

- 围绕“电能”进行教学。

教学器材：

电脑平台、小灯泡、开关、电源、导线

教学课时：2时（1复习电路及学电压表的使用，2读数及实验）

教学过程：

一、前提测评：

连接一个使小灯泡发光的电路。

二、导学达标：

引入课题：小灯泡发光的能量是哪里来的呢？

进行新课：

1、能量和电能：

（1）、能量：是物质存在的一种基本形式。

存在方式：热能、光能、电能、机械能、原子能等

学生讨论：能量可以转化吗？

教师总结：不同形式的能量是可以相互转化的。

例举一些其它能→电能的例子

（2）、电能：现代社会中应用最广的一种能量形式。

学生讨论：电能的应用……教师总结

电能的单位：千瓦时（kW·h）即“度”

能量的国际单位：焦耳（焦）（J）

1kW·h＝3.6×106J

2、电能表：测量电能的常用工具之一。

（1）、电能表的结构： 接线柱、转盘、示数

（对照实物观察）

（2）、电能表的使用： “220V”……

“10A”……

“50Hz”……

接线方法……

（3）、读数：

例：投影图片……让学生读数，计算使用的电能

练：给出图片……让学生读数，计算使用的电能

（4）、介绍新型的电能表：

3、电功：电能转化为其他形式的能叫电功（做功）

有多少电能发生转化，就说电流做了多少功？

- 符号：W

- 单位：与能相同……焦耳。

3、达标练习：课本后32页“动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

教学后记：1、重点是电能的概念，其他概念要围绕电能的概

念进行。

- 读数应多练习几遍，学生会判断使用的电能。

二、电功率

教学目标：

1、知识和技能

- 知道电功率表示消耗电能快慢，知道电功率的单位是瓦。

- 会用功率的计算公式P=W/t进行简单的计算。

- 会用功率的计算公式P=UI进行简单的计算。

2、过程和方法

- 观察体验电能表盘转动快慢跟用电器功率的关系。

3、情感、态度、价值观

- 培养实事求是的科学态度。

重、难点：

- 理解电功率的含义。

- 会用公式P=W/t  P=UI进行简单的计算。

教学器材：

电脑平台、电能表

教学课时：3时（1电功率，2电功率的计算，3电功率的测量）

教学过程：

一、前提测评：

电能……

电能表……

电功……

二、导学达标：

引入课题：电能表有时转的快？有时转的慢？为什么？

各电器的“W”是什么意思？

进行新课：

1、电功率：表示电流做功快慢的物理量。

（学生讨论：如何表示？）

教师：规定一时间，看谁做的功多！！！

（1）定义：用电器电功率的大小等于它在1s内所消

耗的电能。

即  电功率＝功/时间

P=W/t     或    W=Pt

（2）单位：W――电流做的功――焦耳（J）

t――时间――秒（s）

P――功率――瓦特（W）

1W=1J/s       1kW＝1000W

（3）、功率的应用、常见电器的功率

例：电视机的功率P=200W＝      Kw

例：我们说洗衣机的功率是500W，其含义是

例：课本34页例题

练习：课本36页练习。

2、“千瓦时”的来历

因为     W=Pt

所以     若P――千瓦、t――小位

则W――千瓦时            （1课时）

3、怎样测量功率

学生讨论：功率表示做功快慢，电功率的大小与电流、

电压大小有没有关系？

试验表明：   P=IU

单位：I――安（A）   U――伏特（V）

P――瓦（W）

例题：课本35页例题

练习：1、一只标有“220V 40W”的灯泡接在电路中，

若电路的电压为200V，求灯泡的实际功率？

（利用本题解释额定――实际）

2、某电能表标有“220V 3A”字样，这表最多可

以在220V电压下给多少只60W的灯泡供电？

（利用本题解释功率可以相加）

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：1、重点是电功率的含义，特别要注意单位，避免

学生混淆。

2、 对于公式的应用，应通过一定的练习量进行培养。

三、测量小灯泡的电功率

教学目标：

1、知识和技能

- 加深对电功率的理解。

- 巩固电流表、电压表的操作技能。

2、过程和方法

- 通过测量，体验额定功率和实际功率的区别。

- 锻炼学生根据公式P=IU设计试验的方法。

3、情感、态度、价值观

- 通过讨论和交流，培养合作学习的意识和态度。

重、难点：

- 电路的设计、连接，作出电路图。

- 分析实际功率和额定功率的区别。

教学器材：

小灯泡、开关、电源、导线、电压表、电流表、滑动变阻器

教学课时： 1时

教学过程：

一、前提测评：标有“220V 11W”“220V 22W”的灯泡各1只，

若把它们串联起来接在220V的电路中，它们的实

际功率各是多少？

二、导学达标：

引入课题： 电流――用电流表测量

电压――用电压表测量

电功率P=W/t    P=UI

能否利用所学知识测出小灯泡的电功率？

进行新课：

1、探究：测量小灯泡的电功率

（1）、学生分析  P=UI

测出U、I，就可以求的电功率

（2）、设计实验：讨论滑动变阻器的作用、使用

电流表、电压表的使用方法

（3）、作出对应的电路图

对学生的电路要进行讨论。

（4）、进行实验：把结果记录在下表

|  | 电压U | 电流I | 电功率P |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |
| 第三次测量 |  |  |  |
| 第四次测量 |  |  |  |

（5）、实验结果：

实际功率与额定功率是不同的；

2、本试验你得到的启示：

三、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：1、如何连接电路，从课后操作看来似乎还有较大

问题， 必要进行示范。

2、滑动变阻器、电流表、电压表的使用应进行必

要的复习。

四、电和热

教学目标：

1、知识和技能

- 知道在电流相同的条件下，电能转化成热能时的功率跟导体的电阻成正比。

- 知道利用和防止电热的场合和方法。

2、过程和方法

- 通过试验探究电流的热效应跟电阻大小的关系。

3、情感、态度、价值观

- 通过电热的利用和防止知识的学习，认识科学是有用的。

重、难点：

- 电流的热效应：电能……热能

- 热效应的计算公式：P=I2R  P=U2/R的使用。

教学器材：

电脑平台、电阻丝、开关、电源、导线

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

连接一个使电炉丝发热的电路。

二、导学达标：

引入课题：电炉丝、电饭煲发热的能量是哪里来的呢？

（课本38页如图示）

进行新课：

1、电流的热效应：

电能转化成热能的现象。

讨论：为什么电流相同的情况下，电炉丝热的发红，

而导线基本不发热？电流的热效应跟什么有关系？

学生猜想……教师分析……结论：

跟电阻的大小有一定的关系

（学生阅读39页试验）

2、影响热效应的因素：

P=IU=I2R          P=IU=U2/R

即：

| P=I2R |  | P=U2/R |
| --- | --- | --- |

讨论：热效应与电阻成正比？反比？

例：把阻值为6欧、8欧的电阻串联起来接在12V的

电路中，它们的实际功率各是多少？

解：R1=6欧   R2=8欧   U=12V

I=U/R=U/(R1+R2)=12V/14欧=6/7A

P1=IU= I2R1=

P2=IU= I2R2=

例：把阻值为6欧、8欧的电阻并联起来接在12V的

电路中，它们的实际功率各是多少？

结论：两公式都成立，一个是电流相同时使用（串联）

一个是电压相同时使用（并联）

3、电热的利用和防止：

学生阅读即可

3、达标练习：课本后40页“动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

教学后记：1、重点是热效应的影响因素。

2、通过练习让学生学会公式的使用。

五、电功率与安全用电

教学目标

1、知识与技能：知道电功率越大，电路中的电流就越大；

2、过程与方法：通过观察体验，知道保险怎样“保险”；归纳安

全用电的知识；

3、情感、态度与价值观：具有安全用电的意识。

教学重点

通过实验，观察体验电功率与电路中电流的关系，观察体验保险丝的工作过程。

教学难点

“电功率越大，电路中的电流越大”的应用。

教具：电路演示板     保险管

教学过程：

一、引入新课

师：电给我们的生活带来了极大的方便，但是如果不注意安全用电，所造成的危害和损失让人触目惊心的。例如下面这些例子：

1、（羊城晚报）2000年3月29日，河南焦作一影视厅发生罕见惨剧——“天堂”烧死74人。

2、（羊城晚报 ）2002年3月23日,一民房今晨失火死２人 疑是家中电线短路引起

3、(厦门日报) “用电不当毁了世界文化遗产”2003 1月19日19时左右, 世界文化遗产———武当山古建筑群重要宫庙之一的遇真宫发生特大火灾，主殿在这场大火中全部烧毁。

师：上述的例子大多与电器有关。关于安全用电的知识，在前面我们已经学习一部分了，这一节课我们从另一角度来学习安全用电的知识。“电功率与安全用电”（板书）

二、进行新课

（一）电功率越大，电路中的电流就越大

师：近几年来，我国许多地区对供电线路进行了改造。将电线换成更粗的，电能表的额定电流换成更大的。为什么要这样做呢？

师：上课前同学们已经进行了一次家庭调查，调查十年前和现在所使用的用电器分别有哪些。屏幕上的是一个同学的调查结果。大家互相交流一下调查结果。看看可以得出什么结论。

生：讨论交流。

师：添置了新的大功率用电器。那么添置前和添置后对电路有什么影响呢？我们现在用电功率的知识来计算十年前和现在究竟是哪些地方不同。

让时光倒流回十年前，我们的家里有这些用电器，（屏幕出示用电器的名称和相应的电功率）你们能计算出干路的电流是多少？

生：计算。

师：回到我们现在，添置了这些用电器，（屏幕出示用电器的名称和相应的电功率）那么干路中的电流又是多少呢？

生：计算，讨论得出结论

师：从计算结果可以看出，当电压一定的时候，电功率越大，电路中的电流就越大。（板书）现在大家能不能告诉我为什么要进行线路改造呢？

生：讨论回答

师：演示实验，证明电功率越大，电路中的电流越大。得出：电路中同时使用的用电器不能太多。

（二）保险丝

师：在刚才的电路中，由于具备安全用电的知识，才避免了大的损失。这都得归功于电路中安装了保险丝。（板书）

常见的保险丝如课文的插图所示。大家可以看看桌面上的两个保险管。

阅读书本的材料，可以参考桌面上的两个保险管。从中你可以得到什么关于保险丝的知识呢？

生：阅读讨论

师：总结保险丝的特点以及使用保险丝的注意事项。（板书）

生：练习（屏幕投影）

某学校教学楼里有12间教室，每间教室装有40W的日光灯4盏。如果你是学校的电工，你应该选择哪种规格的保险丝？常用保险丝的规格见右表。

| （三）总结安全用电的知识 直径（mm） | 额定电流（A） |
| --- | --- |
| 0.21 | 3.75 |
| 0.98 | 5 |
| 1.02 | 6 |
| 1.25 | 7.5 |
| 1.51 | 10 |

生：根据投影的画面，对安全用电的知识进行知识归纳。

师：归纳总结安全用电的知识。（板书）

三、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

完成物理套餐中课堂未完成的内容。

教学后记：多观察、多思考、多实践

让学生去收集有关数据。