一、现代顺风耳－电话

教学目标：

1、知识和技能

- 了解电话是怎样把信息传递到远方的。

- 了解电话交换机的用处。了解模拟信号和数字信号的区别。

2、过程和方法

- 通过观看录像、老师讲解，了解电话是如何传递。

- 通过学生分析、讨论，说明电话交换机的作用。

3、情感、态度、价值观

- 通过了解贝尔发明电话的过程，激发学生不怕困难，积极探索精神，了解技术对人类社会的作用。

- 通过学生讨论分析，培养合作精神。

重、难点：

- 电话的结构与原理。

- 电话交换机的作用、数字、模拟信号。

教学器材：

电脑平台、 电话机

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

无

二、导学达标：

引入课题：“烽火台”……古代信息的传递方式

现代的信息传递方式有哪些？

进行新课：

1、电话的结构： 贝尔发明了电话

话筒：把声信号转化为电信号，结构与麦克风相同

听筒：把电信号转化为声信号，结构象喇叭

电话线：传递信号

2、电话交换机：

想想议议： 完成课本77页的问题

结果：利用电话交换机可以大量减少线路。

电话交换机之间可以连接

简述电话交换机的发展过程

分析：占线的现象

3、模拟信号与数字信号：

模拟信号：信号电流的频率、振幅变化情况与声音的频率、

振幅变化情况完全一样，模仿声信号的电信号。

缺点：在传输、放大、加工的过程中易失真，从而使传递

的信息发生变化。

数字信号：利用数字的组合来代表信息的信号。

特点：一般只有两个数字，在传输、放大、加工的过程中

很稳定，容易编辑。

3、达标练习：课本后79页 “动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：1、大多数内容只要让学生了解就可以了。

2、部分内容可以加入少量课外知识，但注意不要太多，

太深，否则会起反效果。

二、电磁波的海洋

教学目标：

1、知识和技能

- 了解电磁波的产生和传播。

- 知道光是电磁波，电磁波在真空的传播速度。

- 知道波长、频率和波速的关系。

2、过程和方法

- 通过演示了解电磁波的产生，电磁波在真空的传播。

重、难点：

- 电磁波的产生。

- 波长、频率和波速的关系。

教学器材：

电脑平台、 收音机、电源、导线

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

无

二、导学达标：

引入课题：电话的传播需要电话线，收音机、电视信号的传

播没有导线，它们靠什么传播？……电磁波

进行新课：

1、电磁波的产生：

演示：课本80页试验

结果：产生了电磁波（为什么电流要时断时续）

结论：变化的电流产生电磁波

| 项目 | 振动源 | 波的形成 |
| --- | --- | --- |
| 水波 声波 电磁波 | 木棍的上下振动 发声体的往复振动 导体中电流不断变化 |  |

2、电磁波的传播：

在很多介质中可以传播，在真空中也能传播；

在真空中的传播速度最大，用c表示：

c＝3×108m/s

这是宇宙中最大的速度

①波长：用λ表示，单位是m

②频率：1秒钟变化的次数，用f表示，单位Hz

1MHz＝1000kHz＝1000000Hz

它们的关系：

c＝λf

3、电磁波的分类：

课本81页图示，分类的依据是频率或波长

光也是一种电磁波

阅读“科学世界”

录像……电磁波的海洋

3、达标练习：课本后83页 “动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：1、大多数内容只要让学生了解就可以了。

2、部分内容可以加入少量课外知识，但注意不要太多，

太深，否则会起反效果。

三、广播通信、电视、移动电话

教学目标：

1、知识和技能

- 了解无线电广播的大致工作过程。

- 大致了解电视的工作过程。

- 了解移动电话是怎样工作的。

2、过程和方法

- 通过了解广播、电视和移动电话的工作过程，初步认识科学技术对现代生活的影响。

重、难点：

- 了解广播、电视和移动电话的工作过程

教学器材：

电脑平台

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

无

二、导学达标：

引入课题：前面我们知道电磁波可以在真空、空气中传播，

这节课我们学习电磁波的一些应用。

进行新课：

1、无线电广播：

大致过程：课本84页图示

声信号→电信号→电磁波→发射→接收机→声信号

但有两个问题：①信号弱

②频率低，传递性差

解决方法：①放大

②加一载波，接收后再去掉

例：声信号10000Hz＋载波100000Hz＝110000Hz发射

接收后110000Hz－载波100000Hz＝声信号10000Hz

2、电视的发射和接收：

对照课本85页图分析说明

（传播过程与无线电广播基本相同，但多了图像信号，必

须把图像转换为电信号，与声音一起发射）

3、移动电话：

即有发射功能，又有接收功能，

（可以看做是广播电台与收音机的组合）

无绳电话：

阅读“科学世界”“STS”

观看录像：

3、达标练习：课本后89页 “动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：1、重点分析清楚一种就可以了，可以举一反三。

2、部分内容可以加入少量课外知识，但注意不要太多，

太深，否则会起反效果。

四、越来越宽的信息之路

教学目标：

1、知识和技能

- 常识性了解卫星通信、光纤通信、网络通信。

2、情感、态度、价值观

- 通过学习现代通信知识，了解科技为人类带来的便利，提高学科学的技术。

重、难点：

- 了解科学技术，培养学习的动力

教学器材：

电脑平台

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

无

二、导学达标：

引入课题：前面我们学习电话、广播、电视、无线电话，着

都是信息传递的方式，随着科学技术的发展，信

息传递的方式还会越来越多。

进行新课：

1、微波通信：

微波：波长在10m~1mm之间，频率在30MHz~300000MHz

之间的电磁波。

优点：频率高，信息传递的效率高，可以同时开通大量的

频道，穿透性好。

缺点：传播近似直线，不能沿地球表面传播，在地面的传

播距离短。

改进方式：需要大量的中继站，约50km一个。

讨论：能否用月球做中继站？

结论：不行，但可以用卫星做中继站。

2、卫星通信：利用卫星做中继站的微波通信方式。

同步卫星：

优点：覆盖范围广，只要三个卫星就可以让信号覆盖全球。

3、光纤通信：利用频率更高的光波进行信息传递。

优点：频率高，信息传递的效率高，可以同时开通大量的

频道，穿透性好。

但普通的光不可以：发散性，不单一

激光：频率单一、方向集中，可以用来传递信息。

光导纤维：

阅读“科学世界”“STS”

4、网络通信：把计算机连在一起，实现信息共享。

优点：

电子邮件：

因特网：

观看录像：

3、达标练习：课本后97页 “动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：  1、部分内容可以加入少量课外知识，但注意不要太多，

太深，否则会起反效果。